CASE STUDY

MODELOWANIE PRACY OBIEKTÓW PRZY WYSEPAROWANYM ZASILANIU W UKŁADZIE WYSPOWYM

Obiekty technologiczne MPWiK takie jak Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków oraz Zakłady Produkcji Wody są obiektami o dużym znaczenia dla infrastruktury krytycznej. Wymagają one ciągłości działania nawet w sytuacjach awaryjnych. W przypadku odłączenia od sieci elektroenergetycznej (tj. awaria sieci, prace modernizacyjne), obiekty te mogą przejść w tryb pracy wyspowej, w którym jedynym źródłem energii elektrycznej są agregaty prądotwórcze.

Schemat układu zasilania ZPW Grobla

TWOJE ZADANIE:

Twoim zadaniem jest stworzenie modelu pracy wyspowej Zakładu Produkcji Wody w przypadku zaniku zasilania podstawowego. Celem zadania jest zbudowanie dynamicznego systemu symulacji pracy Zakładu Produkcji Wody pod obciążeniem, przy zasilaniu zakładu w układzie pracy wyspowej, zasilanej zespołem agregatów prądotwórczych o całkowitej mocy 1,4 MWA. Z uwagi na rozproszony układ zasilania, z dystrybucją na poziomie napięcia 20 kV istnieje możliwość przeciążenia zespołu agregatów zasilającego zakład. System ma być wsparciem przy zarządzaniu zasilaniem zakładu podczas pracy wyspowej i odpowiednim bilansowaniem podaży i popytu energii, przy różnych schematach kolejności załączania urządzeń. Dodatkową funkcjonalnością będzie możliwość przeprowadzania ćwiczeń przy symulacji pracy zakładu. Dokładność działania systemu powinna być zapewniona do poziomu 10 kW. System powinien mieć wprowadzone modele pracy agregatów, obrazujące zachowanie się agregatu przy podnoszeniu i odciążaniu obciążenia. Podobnie dla odbiorów energii, dla każdego typu odbiornika lub zespołu odbiorników system powinien odtwarzać dynamikę zmiany obciążenia agregatów przy podłączania i odłączaniu urządzeń.

W jaki sposób podejdziesz do tego zagadnienia – przedstaw kluczowe etapy tworzenia takiego modelu? W jakim środowisku informatycznym zbudujesz model i czym uargumentujesz swój wybór?